PROCÉDURE DE CAL

ACCUWEIGH DSR - 200

Ouvrir ind., mettre un petit cavalier sur le peigne de 2 pins "TEST". Peser sur "ON"

Display marque "8888"

Enlever le cavalier (le zéro se calibre)

Display marque les comptes internes (vous verrez "0")

Choisir l'unité de cal "kg", mettre 80 kg

Display marque des comptes internes

Peser sur "0" (le span se calibre et elle revient en  mode poids)