ANALOGIC

ITG3030

Pour entrer dans le setup, abaisser la switch des modes située à l'arrière.

Peser simultanément SELECT et la touche 2.

Pour se déplacer dans le menu:

Descendre = SELECT ou

Monter = DELETE ou

Droite = (         ) TARE ou

Gauche = TARE (        ) ou

Pour enregistrer une valeur ou se déplacer vers le menu suivant =

PRINT ou

Aller au menu CAL et choisir le paramètre CAL WT.

Mettre les poids sur la balance et peser la touche SELECT (menu) pour afficher le poids de pleine capacité.

Entrer la nouvelle valeur de poids échantillon si nécessaire. Et peser PRINT pour sauvegarder.

FIN