Procédure de calibration

Bizerba ST

(pour Agromex)

Mettre la balance en fonction.

9 & 0. Ensuite "enter".

F4; (ajustement).

1. Ensuite "enter".

F5 (B1).

F1 Normal.

Amplification (span).
(elle fait son zéro).

Mettre les poids 1000 kg.
(minimum le ¼ de la capacité).

Entrer le poids sur l'indicateur & "enter".

(linéarité décroissante)

Mettre une charge plus petite sur la balance 500  kg

Entrer le poids sur l'indicateur.

Faire "F7", 2 fois et débrancher l’appareil

Si pas de charge + petite, réentrer le poids qui est sur la balance et faire "enter".

Répéter 2 fois