CALIBRAGE BIZERBA
SW 1000

Sous le plateau, sous le couvercle scellé, insérer le jumper de calibrage.

Replacer le plateau, éteindre puis rallumer l'appareil.

Presser la touche "1" 2 fois.

Éteindre, ôter le jumper et sceller.

Presser la touche "    " 3 fois.

Plateau vide, presser la touche "     ".

Placer 15 kg, presser la touche "     ".

Vider le plateau, presser la touche "    "

Placer 15 kg, presser la touche "     ".

Presser la touche "     ".

1   Calibrage

2   Calibrage linéaire

3   Facteur g

4   Indication S.A.V.

5   Identification capteur

6   Identification Bal./Prog.

7   Journal

8   État de l'appareil

[ ] filtrage fort

Code charge limité    0150501

Facteur  g                _ _ 0.009/kg

Charge limite     015 kg / 5 g

échelons                     1

I  15.0000

Valeur linéarisée      18 237

Code charge limite   0150501

Balance déchargée ?

OK

Presser la touche "     ".