BIZERBA GD/GH

NB mots de passe chez

Maple Leaf (Laval)

Mode 5 = 3470

Mode 6 = 2133470

éteindre l'appareil

enlever le boitier de l'appareil et fermer le jumper X2.

remettre le boitier sur l'appareil

rallumer l'appareil

scale in calibration mode s'affiche.

choisir le mode level 5

ecrire PASS et peser ENTER

choisir le mode level 6 et entrer le code 0743312 et peser sur ENTER

scale configuration (F7)

load receptor(F1)

calibrate (F2)

la valeur du A/D s'affiche

enlever tous les poids de la balance

<start> (F3)

apply maximum load s'affiche

mettre les poids sur la balance (pleine capacité)

<start> (F3)

End: turn unit off, remove calibration jumper s'affiche

enlever à nouveau le boitier pour remettre le jumper X2 à sa position initiale puis refermer le boitier.

FIN