PROCÉDÉ DE CAL

BIZERBA

HW 13400FAI

Name plate

Connecteur de com

Base vue de haut

Assurez-vous que la "switch" est à gauche.

Pesez "alt"

Pesez "prog"

Lâcher "prog"

Lâcher "alt"

Pesez "alt" (soit       )

Marque "ICal".

Marque "Cal"

Pesez "print" (soit "enter")

Mettez un poids de cal, pesez "print"

Marque des signes, puis 0

La balance devrait reconnaître le poids, elle fait des signes, puis revient à cal

Pesez sur mode (soit "quit")