BIZERBA

HW / HWI

Placer l’interrupteur ( situé sous les 2 port série)

En position Cal ( Glisser vers la droite)

Affiche CAL

Presser PRINT

Affiche

CAL (flashes )

Placer les poids sur le plateau et presser

PRINT

Affiche CAL

Presser la touche MODE

Presser ALT et TARE en même temps

| Message | Signification |
| --- | --- |
| E10 | Verification data locked |
| E11 | Error on taring. No stabilization of display. |
| E12 | Preload too high. Elimination: remove all weights from load plate. |
| E13 | Calibration procedure has been terminated with key MODE |
| E15 | Calibration weight incorrect or outside the tolerance. |