TECH TIP

APPAREIL : MARQUE : Condec DATE : 16 / 09 / 03

MODÈLE: UMC 600

SUJET :

Brancher un UMC 600 en RS485 sur un remote display

#### PROBLÈME

#### La sortie 485 ne shoot pas toujours, tout dépendamment si on a un GND sur les pattes 2 et 3

#### du 75176 (inactif) ou si on a un +5V (actif).

#### * Autrement dit, le UMC 600 n'est pas conçu pour cette application simple en 485; on doit

#### faire une passe passe !

#### SOLUTION

#### Lever les pattes 2 et 3 du 75176 (U21) pour ne plus qu'elles soient dans le socket et les souder

#### ensemble avec la patte 8 du chip (qui elle reste dans le socket).