UMC 1500


Mettre l'appareil sous tension et s'assurer que la switch S2-8 = ON.





Laisser l'appareil se réchauffer pendant 20 min. 





Vider la balance, la valeur devrait être proche de zéro et devrait pouvoir s'ajuster avec le potentiomètre R7. Sinon, le calcul du deadload doit être refait.





Une fois à zéro, peser sur CLEAR





Placer les poids sur la balance (devrait être le plus près possible de la capacité maximale.) la valeur affichée devrait être proche de la valeur des poids utilisés, ajuster avec R31





Enlever les poids de la plateforme et revérifier le zéro, si ce n'est pas zéro, peser sur CLEAR à nouveau. Mettre les poids sur la plateforme et revérifier. Ajuster avec R31 si besoin est.





Répéter les étapes du zéro et du span jusqu'à ce que la calibration soit belle et que les ajustements ne soit plus nécessaires.





Fin








