Cardinal 748

Mettre SW1 à ON

Enlever le courant 110 vac et rebrancher

Peser "enter" jusqu'à ce que vous voyez "CAL"

Lorsque vous voyez "CAL", peser "enter"

Sélectionner "Oui" ou "Non"

Peser "enter" jusqu'à ce que vous voyez "CAL1". Ensuite, peser "enter" et entrer "CAL2". Peser "enter"

Mettre les poids sur la balance

Entrer sur le clavier le poids sur la plate-forme

Ensuite, peser "enter" jusqu'à ce que voyez "Done ?"

Mettre SW1 à OFF

Débrancher l'indicateur et le rebrancher