CARDINAL DETECTO

DR 400

# Procédure de calibration

OFF

Tenir lb/kg et "Tare/Hold", puis mettre à ON

Display indique "CAL"

Note : Vous pouvez changer votre unité de calibration en pesant sur lb/kg

Peser "Tare/Hold"

Display met compte interne à 0, le zéro se calibre

Mettre vos poids (400lb ou 120kg)

Display inscrit "Compte"

Peser sur "Tare/Hold"

Display inscrit C 120.0 kg (ou C 400lb), le zéro se calibre et on revient en mode "Peser"