CARDINAL

HSDC series

Enlever la plaque de calibration.

Mettre la balance à OFF peser et tenir la switch de calibration en rallumant la balance et relâcher lorsque int=. apparaît.

Peser sur NET pour montrer la sélection présente.

Peser sur ZERO pour choisir la valeur désirée.

Peser sur NET pour sauvegarder

Si vous ne changer pas les paramètres d'unité, de capacité ou de point décimal, peser 6 fois sur NET.

Peser sur NET pour montrer la valeur de calibration présente. (Peser sur ZERO pour incrémenter et sur TARE pour changer de digit.)

Quand la valeur est choisie, mettre les poids sur la balance et peser sur NET.

Lorsque des lignes sont affichées, enlever les poids et peser sur NET. Puis d'autres lignes s'affichent suivit du prochain paramètre.

Peser sur NET jusqu'à ce que vous sortiez de calibration.

FIN