Procédure de calibration

Doran Scale

8000 MTS

Ouvrer la petite trappe à l'arrière et flipper la petite switch vers le bas.

Peser sur "CONV"

Marque "C 0.000

(le C flash)

Marque " AUG A2"

Marque "ENT 0"

(fait le 0)

Peser zéro.

Le display vous marque sa lecture.

Mettez le poids que vous voulez sur la base

Peser sur zéro pour augmenter le poids ou tare pour le baisser.

Flipper la switch.

Marque "SAVE CAL" et revient en mode poids.