DI-12

Pour entrer dans le setup: ouvrir la plaque et localisé la switch de calibration + le bouton-poussoir.

Glisser la switch CAL dans la direction du bouton-poussoir.

Allumer l'indicateur et pendant qu'il fait son démarrage peser sur le bouton-poussoir.

Peser sur PRINT

Cxxxxx s'affiche

(à ce moment choisir l'unité de calibration avec Lb/kg)

dxxxxx s'affiche

Peser sur PRINT

Peser sur PRINT

Peser sur PRINT

St xxx s'affiche

ndP X s'affiche

Si au lieu du X c'est un A, peser sur TARE. lorsque l'indicateur affiche

Zero 0, vider la balance et que le led de stabilité est allumé, peser sur PRINT.

Zero X s'affiche

S xx.xx s'affiche

Mettre les poids sur la balance, avec les touches LB/KG et TARE pour choisir le chiffre et avec la touche ZÉRO pour incrémenter, inscrire la valeur des poids utilisés. Lorsque stable, peser sur PRINT.

Cxxxxx s'affiche

Glisser la switch CAL dans la position opposée au bouton-poussoir et peser sur le bouton-poussoir.

Fin