FAIRBANKS

HR-5000

# PAR LE FRONT PANEL

AVEC SWITCH INTERNE

Tenir la SW AUTOTARE/ZÉRO en position tare pendant 3 sec

Peser sur la SW3 jusqu’à ce que l’on obtienne

## CAL LC

Peser sur UNITS 3 fois

Affiche des comptes

Affiche E CAL

Peser sur UNITS

Une fois les comptes stable peser sur ZÉRO

Mettre une charge sur la balance, lorsque stable, peser sur UNITS

L’affichage nous indique le poids mis sur la balance

Peser sur UNITS pour accepter la valeur

Servez-vous de la SW AUTOTARE/ZÉRO pour ajuster la valeur à l’écran

L’appareil clignote 0

Peser 2 fois sur UNITS

OUI

NON