Gse 450

Peser ZÉRO et SELECT en même temps.

Peser SELECT, ZERO, PRINT, UNITS et ENTER

A) NEW ZÉRO

B) LAST ZÉRO

C) TEMP ZÉRO

D) ONLY ZÉRO

E)  CAL RESET

Utiliser les flèches ou SELECT pour votre sélection et peser ENTER une fois choisie.

Faire les ajustements nécessaires de P110 à P119 et peser ZÉRO.

ENTER=CAL! Est affiché

Peser sur ENTER

New zéro? Apparait

Peser ENTER

Vider la balance

Adj’g Zéro apparaît

keyin CalWT apparaît

Entrer la valeur des poids que vous placez sur la balance(avec PRINT et UNITS) et peser ENTER

Cal OK? apparaît

Peser ENTER

Enter=Save

Enter=Exit

peser ENTER

Peser ENTER