Ci-2001AS

Pour entrer en calibration, allumer l'indicateur et peser en même temps sur la switch CAL ( panneau arrière)

Incrémente de 1 la valeur   choisie

Déplace d'une espace vers la

gauche.

kg/lb  Initialise la valeur choisie

PRINT  Saute au prochain menu

(ENTER)

Passer à CAL 4 avec la touche PRINT

CAL 1: capacité maximum

CAL 2: division minimum

CAL 3: ajustement du poids

CAL 4: calibration du zéro

CAL 5: calibration du span

Enlever les poids, peser PRINT

GOOD s'affiche et le programme va tomber en mode CAL 5

Mettre les poids sur la balance et peser ENTER

Passer à CAL 3 avec la touche PRINT, pour ajuster le poids du span.

Enlever les poids et peser ENTER pour sauvegarder

FIN