Kilotech

KLB (1ere génération)

# S’assurer que le plateau est vide

# et peser sur TARE

## Peser sur CAL

Peser sur TARE

Le poids de référence s’affiche

CAL A

Mettre le poids de référence sur le plateau

Peser sur TARE

CAL est affiché, ensuite CAL S  est affiché

Enlever le poids

Peser sur TARE

CAL est affiché, ensuite O est affiché indiquent que la balance est revenue en mode normal

Fin