Procédure de calibration

Ishida

MB 3000 E

3000 g

0.1 g

On/off

P

F

S

Zéro

Appuyer sur la touche  "F"

jusqu'à l'affichage de "cal".

Appuyer su la touche "Zéro" puis "F" simultanément puis les relâcher tous les deux. L'affichage indique "O on" pour passer à "F.S".

Mettre 3000g sur le plateau et attendre le retour de la balance en mode de pesé normale