JADEVER

JCA 30K

CALIBRATION

Balance à OFF

Appuyer sur M+ et tenir enfoncé

Allumer la balance

Indique CAL 0

Une fois stable, appuyer sur ZERO

Fait son ZERO et ensuite affiche CAL 1

Mettre les poids sur le plateau.

Une fois stable :

 entrer le poids nominal en numérique. Ex. : Si 25000g   25 et

 appuyer sur ZERO.

Une fois CAL Z affiché

 appuyer sur ESC et enlever le poids.

Mode poids

Vérifier la calibration