JADEVER

JCA/JWA

Pour changer la graduation, vous devez entrer dans le "service mode".

Pesez Hi, ensuite peser et relâcher On/Off

Display marque "id"

Relâchez Hi

Entrez le password pour JWA, faites en séquence: Hi, Lo, M+, M-

Pour JCA, faites en séquence : 110000

Display marque la capacité et la graduation

Pesez sur Hi ou Lo pour faire votre choix

Pesez ESC pour retourner en mode normal

Pour entrer dans le mode de calibration en 3 points, peser en même temps M+ et On/Off.  Relâchez On/Off, ensuite M+.

Suivez les instructions pour calibrer.