Jadever

JCA 6K – 15K – 30K

Dévisser screw de sécurité

Peser sur On 1/O

Peser 3 sec. sur 0/Func

P-X s'affiche

Appuyer sur M+ jusqu'à ce que vous voyez Cal

Faire votre Zéro

00 (Flashing) kg devrait apparaître

Entrer votre poids de calibration. Ex.: 6kg

Mettre le poids entré sur la balance et peser sur Zéro

PASS devrait apparaît

Enlever vos poids et peser sur 0/Func pour sortir des setup

Si n'apparaît pas, recommencer

En enlevant vos poids vous devriez pouvoir voir votre poids réel dans la case de gauche

Éteindre la balance pour sauvegarder