JPS SERIES

Mettre la balance à OFF et laisser le plateau vide.

Peser sur la touche SET et allumer la balance en même temps.

CAL s'affiche

Peser sur TARE

zero CAL s'affiche suivit de 0000.00kg

Inscrire la valeur du poids de span avec les touches TARE pour se déplacer et ZERO pour incrémenter.

Peser sur SET  et mettre les poids sur la balance

CAL kg s'affiche et suite à un bip, PASS  kg s'inscrit

Peser sur ZERO pour revenir en mode de pesée normale

FIN