JADEVER JWG

Procédure de calibration

Balance à OFF

Tenir "MR" et mettre à ON

Peser ZÉRO

Fait son zéro et Beep!!!

Mettre 2kg, peser ZÉRO

Mettre 4kg, peser ZÉRO

Mettre 6kg, peser ZÉRO

Peser ESC

Marque "PASS"