JADEVER

LAW,LPW,LFW

Tenir mc / test et allumer la balance

Balance affiche CAL

Peser sur mt/mr

Balance affiche cal zEro

Une fois le zéro calibré, l’appareil nous affiche un poids, mettre ce poids sur la balance

Une fois stable et calibrer l’appareil nous affiche

« cal pass »

Peser sur zéro pour retourner en mode de pesée

Pour changer la valeur du poids inscrit peser sur la touche « mode »

# CODE D’ERREUR

EN MODE DE COMPTAGE DE PIÈCES OU EN %, SI LE POID DE L’ÉCHANTILLONNAGE EST TROP PETIT, L’AFFICHAGE RESTERA À S =XXX PCS.

-ERR                     BALANCE EN UNDER LOAD

ERR ET BIP         BALANCE  EN OVER LOAD