JADEVER NWT

Mettre la balance à OFF

Tenir la touche ZERO et allumer la balance en même temps jusqu'à ce que CAL s'affiche.

Peser sur TARE

ZERO clignote sur l'affichage suivit par le tiers de la capacité maximum.

Peser et tenir TARE, 2/3, full et le 1/3 de la capacité s'affichera.

Mettre les poids de la même valeur que la sélection affichée et peser sur ZERO.

La calibration est terminée pendant que PASS s'affiche.

Peser sur UNIT pour retourner au mode de pesée normale.

FIN