TRUCS POUR UN RENDEMENT OPTIMAL

- Lorsqu'on effectue une pesée, on doit s'assurer que le "bucket" est complètement fermé (ramené vers soi) ;

- Si on pèse en mouvement, s'assurer que le terrain ne fera pas trop sauter le "loader" lorsque la pesée est effectuée ;

- Toujours garder les gaz constants lors de la pesée ;

- Ne pas passer de la marche arrière à la marche avant pendant la pesée ;

- Ne pas commencer les pesages avant que l'hydraulique soit chaude (à température d'utilisation) ;

- Revérifier régulièrement le zéro en effectuant un levage à vide entre les voyages et réajuste au besoin.

OPÉRATIONS À L'ALLUMAGE

  - Après avoir allumé l'indicateur, il va probablement répondre "Cycle Arm!" ;

  - Exécutez le levage à vide et l'indicateur vous répondra "Raise arm at idle speed" ;

  - Tenez les gaz à 1000 rpm et levez jusqu'à ce que l'indicateur réponde "Lower arm" ;

  - L'indicateur vous demandera de refaire une autre fois le levage au "Idle speed" et ensuite une fois à "Full speed" ;

  - Le levage à "Full speed" ne doit pas être fais les gaz à fond, mais presque;

  - Ensuite, l'indicateur vous répondra "Ready to weigh" (vous êtes prêt à l'utiliser" ;

PROCÉDURE D'UTILISATION

  - Chargez le camion normalement en faisant attention aux petits trucs qui affectent le rendement ;

  - À l'aide des boutons "Select"  et , vous aurez accès à :

| La valeur de votre dernière pesée | ## LAST 9450 LB |
| --- | --- |
| Votre cumulatif pour le camion en cours | TOTAL 17900 LB |
| Le nombre de chargement effectué | BUCKETS 32 |
| L'heure et la date | APR20Y00 12:33 PM |

Note : Assurez-vous de revenir au mode READY TO WEIGH avant d'effectuer vos pesées sinon elles ne seront pas comptées.

  - Lorsque vous effectuez une pesée, vous devez lever jusqu'à ce que l'indicateur affiche "Dump" pour que ce "bucket" soit ajouté au total, sinon vous perdez ce poids sur votre total !  (Regardez votre total à chaque bucket!)

  - Après avoir dépassé le point de "Dump" votre bucket sera accumulé lorsque vous descendrez le bucket, mais il affichera le message suivant : "Set Cancels Accum".  Si vous voulez annuler ce bucket, vous devez peser sur "Set" pendant que le message est affiché sinon vous ne pourrez plus annuler ce bucket.

# Pour imprimer un billet

  - Pesez sur Select  jusqu'à "Program function" ;

  - Pesez sur Program  jusqu'à "Print ticket" ;

  - Pesez sur Set.

### Pour remettre le total à zéro

  - Pesez sur Select  jusqu'à "Program Function" ;

  - Pesez sur Program   jusqu'à "Zero Short Total" ;

  - Pesez sur Set.

### Pour remettre votre bucket à vide à 0

  - Pesez sur Select  jusqu'à "Program Function" ;

  - Pesez sur Program  jusqu'à "Zero Bucket" ;

  - Pesez sur Set.

L'indicateur vous fera répéter la même procédure qu'à l'allumage c'est-à-dire 2 levages à "Idle Speed" et une fois à "Full Speed".

PROCÉDURE POUR RECALIBRER UN LOADMAN

VERSUS

UNE BALANCE À CAMION

- Allez faire peser un camion vide et gardez son poids sur papier.  Ex. : 12 000 kg

- Chargez le camion à l'aide du "loadman" et gardez le poids total sur papier. Ex. : 11 000 kg

Exemple :	La balance à camion vous donne 24 000 kg.

24 000 – 12 000 = 12 000 kg

| LOADMAN = 11 000 kg | BAL. CAM. = 12 000 kg |
| --- | --- |

| Action | LOADMAN répond | Explication |
| --- | --- | --- |
| Allumez l'indicateur "Power" | CYCLE ARM | Lever le bucket et redescendre |
| Tenir "Power" enfoncé | GOODBYE LOADMAN SETUP SET ZERO ? NO | Lâchez le bouton Power, vous êtes dans le mode SETUP |
| Pesez "Select ", 1 fois | SET SPAN ? NO | SET SPAN est le paramètre de calibration |
| Pesez "Program ", 1 fois | SET SPAN ? YES |  |
| Pesez "Set" | LEARN SPAN ? |  |
| Pesez "Program ", 1 fois | SPAN TRUCK LOAD ? | C'est le mode qu'on veut utiliser |
| Pesez "Set", 1 fois | ENTER TRUCK LOAD | Pour entrer le poids de balance à camion. Ex. : 12 000 kg. Utilisez les touches Program Set  seulement.  = Augmenter le chiffre  = Changer de chiffre vers la gauche. Set = Accepter le nombre total |
| "Set" | Ex. : Truck 12 000 kg |  |
| "Select " | ENTER METER LOAD | Entrez de la même façon, le poids que l'indicateur vous avait fournit. Ex. : 11 000 kg |
| "Set" | Ex. : Meter 11 000 kg |  |
| "Select " | DO AUTOCAL ? NO |  |
| "Program " | DO AUTOCAL ? YES |  |
| "Set" | DOING SPAN ADJUST EXIT SETUP ? NO | Indicateur se réajuste automatiquement |
| "Program " | EXIT SETUP ? YES |  |
| "Set" |  | Vous êtes revenu en mode normal |