Industries Manufacturières Mégantic

Tensiomètre

Matériel nécessaire :

· HB8210 + cellule "S" 2 500 lb étalonné en lb (1 500lb x .5)

· Kit du client (1 x adapteur Rod ¾ à ½ + Rod ½ + nut + flat)

Méthode :

Enlever le racking à l'intérieur du Bélier mécanique.  Baisser le Bélier au maximum.  La cellule du client est déjà fixée au haut de la structure; au bas, la relier à notre cellule avec l'adapteur.

Fixer le bas de notre cellule à la 2e rod filetée, la faire passer à travers le Bélier mécanique puis mettre la nut et le washer sur la rod pour la fixer au bélier.








Lors de la manipulation, baisser la vitesse du Bélier au maximum car la valeur augmente extrêmement rapidement. (instantané vitesse maximale).  Tester les cellules en tension.

Nut





Bélier





Rod ½ 





Adapteur











