TUYAU WOLVERINE

- Assurez-vous que la balance est à zéro puis faire embarquer le camion dessus.

- Mettre un billet dans l'imprimante et peser une fois sur "Feed"

- Lorsque le poids est stable, entrer le numéro d'identification du camion puis peser sur "ID" (l'indicateur prend en mémoire le "ID" et le poids). L'imprimante va imprimer le poids d'entrée du camion (avec le "#ID", l'heure et la date), ensuite, elle relâche le billet  pour que vous puissiez l'enlever.

- Lorsque le camion revient pour sortir (5 minutes plus tard ou 5 heures ou le lendemain, ce n'est pas grave) assurez-vous que la balance est à zéro puis le faire rembarquer.

- Reprendre le même billet, mettre dans l'imprimante et peser un petit coup sur "Feed"

- Lorsque le poids est stable, entrer le "#ID" du camion que vous lui avez assigné à l'entrée et peser sur "Print" (l'imprimante  va encore imprimer le "#ID", l'heure, la date. Elle va, de plus, imprimer le "Gross", la "Tare" et le "Net" en fonction des données en mémoire. Elle relâche ensuite le billet. Il est complété, l'opération est terminée).