WATERVILLE TG

Procédure pour downloader des recettes

dans les postes du Banbury 1

# Pour Banbury 1, step 1	Pour Banbury 1, step 2

(Noir)	(Chambre de compound)

Assurez-vous que le sélecteur du "Step 1" soit à "A". Revenir à votre "Step 2" et brancher le fil de communication (db 25) qui est collé sur le côté gauche de l'intérieur du panneau.

Assurez-vous que le fil de communication de "Step 2" soit débranché

Dans le bureau des contres-maîtres, aller à l'ordinateur dans la pièce du fond.

Cliquer sur l'icône "Raccourci vers Transfert". Entrer un nom et un mot de passe (Demandez-le à quelqu'un). Ouvrir "Water TG1.exe"

Vous verrez :

"Nom du fichier des ingrédients : ?"

Taper :

1step.ing et peser "Enter"

Taper :

2step.ing et peser "Enter"

Vous verrez :

"Nom du fichier des recettes : ?"

Aller au poste et peser sur le petit "push button" rouge en dessus (reset). Peser sur "CODE"

Retourner au "Step 2" Peser sur "MENU" plusieurs fois pour sélectionner "Transfert des données". Un chiffre correspond à ce choix (5). Appuyer sur ce chiffre pour entrer dans le choix "Transfert de données".

Inscrit "Code d'accès requis"

Entrer "Ordi" puis peser sur "Enter"

Vous verrez :

"Choisissez le sélecteur B puis peser sur une touche".

Vous verrez :

"Les mémoires seront toutes effacées, voulez-vous continuer?

Donc, mettre le sélecteur à "B" (ordinateur), et peser sur une touche.

Choisissez :

"OUI"

Vous verrez :

"Transfert des données"

L'interface est prête

Vous verrez :

"Transfert de données !"

Retourner à l'ordinateur dans le bureau des contres-maîtres

Taper :

"1step.rec" et appuyer sur "Enter"

Retourner à l'ordinateur dans le bureau des contres-maîtres.

Taper :

"2step.rec" et appuyer sur "Enter"

Vous devriez voir :

"Transfert du fichier : 2step.ing en cour",

ensuite,

"2step.rec en cour",

ensuite, le programme se fermera tout seul.

Si cela ne fonctionne pas, vous verrez :

"Le poste ne répond".

Réessayer, si le problème persiste, trouver la source du problème.

Vous devriez voir :

"Transfert du fichier : 1step.ing en cour"

ensuite,

"1step.rec en cour",

ensuite, le programme se fermera tout seul.

Si cela ne fonctionne pas, vous verrez :

"Le poste ne répond".

Réessayer, si le problème persiste, trouver la source du problème.

Remettre le sélecteur à "A"

Débrancher le fil de communication