WTG

Downloader des recettes
dans le Banbury 1

1º Pour préparer le poste :

Pesez sur le petit push button rouge en dessous (reset).

Pesez sur "code" et entrez "ORDI", puis pesez "enter".

Donc, mettez le sélecteur à "B" (ordinateur), et pesez sur une touche.

Vous verrez "Choisissez le sélecteur B, puis pesez sur une touche.

Vous verrez "Transfert des données!" l'interface est prête.

2º Pour downloader les recettes de l'ordinateur à l'interface :

Assurez-vous que le poste est prêt à recevoir.

Cliquez sur l'icône "Transfert".

Ouvrez "Water TG1.exe"

Vous verrez "Nom du fichier des ingrédients : ?"

Tapez : 1step.ing, pesez "enter"

Vous verrez "Nom du ficher des recettes : ?"

Tapez : 1step.rec, pesez "enter"

Vous verrez "Transfert des données réussi". Si ça ne fonctionne pas, vous verrez "Le poste ne  répond pas". Réessayer, si ça persiste, trouver la source du problème.

Vous verrez "Transfert des données réussi" ou "Le poste ne répond pas"