Waterville TG

Procédure pour "downloader" des recettes dans les postes du Banbury 1

Pour Banbury 1, step 2

(chambre des compound)

Assurez-vous que le sélecteur du Step 1 soit à "A". Revenez à votre step 2, et brancher le fil de communication (db25) qui est collé sur le côté gauche de l'intérieur du panneau

Dans le bureau des contre-maîtres, allez à l'ordinateur dans la pièce du fond

Cliquez sur l'icône "Transfert", ouvrez "Water TG1.exe"

Vous verrez "Nom du fichier des ingrédients : ?"

Tapez: 2step.ing, et pesez Enter

Vous verrez "nom du ficher des recettes: ?

Pesez sur MENU plusieurs fois pour sélectionner "Transfert des données". Un chiffre correspond à ce choix.  Appuyer sur ce chiffre pour entrer dans le choix transfert des données.

Entrez "ordi", puis pesez ENTER

Vous verrez "les mémoires seront toutes effacées, voulez-vous continuer?"

Choisissez "Oui"

Vous verrez "Transfert des données!"

Tapez : 2step.rec, et pesez ENTER

Vous devriez voir "Transfert des données réussi". Si cela ne fonctionne pas, vous verrez, "Le poste ne répond pas". Réessayer, si cela persiste, trouvez la source du problème

Débrancher le fil de communication