Waterville TG

Procédure pour "downloader" des recettes dans les postes du Banbury 1

Pour Banbury 1, step 2

(chambre des compound)

Assurez-vous quel sélecteur du Step 1 soit à "A". Revenez à votre step 2, et brancher le fil de communication (db25) qui est collé sur le côté gauche de l'intérieur du panneau

Dans le bureau des contre-maîtres, allez à l'ordinateur dans la pièce du fond

Cliquez sur l'icône "Transfert", ouvrez "Water TG1.exe"

Vous verrez "Nom du fichier des ingrédients : ?"

Tapez: 2step.ing, et pesez Enter

Vous verrez "nom du ficher des recettes: ?