Waterville TG

Procédure pour "downloader" des recettes dans les postes du Banbury 1

Pour Banbury 1, step 1

(noir)

Assurez-vous que le fil de communication du "step 2" est débranché

Dans le bureau des contre-maîtres, allez à l'ordinateur dans la pièce du fond

Cliquez sur l'icône "Transfert", ouvrez "Water TG1.exe"

Vous verrez "Nom du fichier des ingrédients : ?"

Tapez : 1step.ing, et pesez Enter

Allez au poste et pesez sur le petit "push button" route en dessus (reset)

Pesez sur "code" et entrez "ordi", puis pesez Enter

Vous verrez "Choisissez le sélecteur B, puis pesez sur une touche"

Donc, mettez le sélecteur à "B" (ordinateur), et pesez sur une touche

Vous verrez "Transfert des données!"

L'interface est prête

Tapez : 1step.rec et pesez Enter

Vous devriez voir "Transfert des données réussi". Si cela ne fonctionne pas, vous verrez "Le poste ne répond pas". Réessayer, si cela persiste, trouvez la source du problème

Remettez le sélecteur à "A"