FARINE SPB

balance à compacteur

Appuyer sur MENU 5 fois et sélectionner le menu CALIBRATION en appuyant sur la touche 6.

Sélectionner la calibration du span en appuyant sur la touche 2.

Programmer la valeur en Kg  du poids utilisé et peser sur ENTER

Sélectionner sur quelle balance la calibration sera effectuée. Appuyer sur 1 pour la balance à tremis ou sur 0 pour la balance à bac. Peser ensuite sur ENTER pour valider

Mettre les poids surm la balance. appuyer sur 1 pour poursuivre la calibration ou 0 pour annuler. Et peser sur ENTER

FIN