Toledo

8140 code d’erreur

| # Error | Cause | Corrective measure |
| --- | --- | --- |
| E1 | ## ROM Error | Try Power Down/Replace Main PCB |
| E2 | ## RAM Error | Try Power Down/Replace Main PCB |
| E3 | NOVRAM Error | Try Power Down/Replace Main PCB |
| E4 | Print Fault | Check printer format |
| E5 | Display verify error | Replace Main PCB |
| E6 | Analog verify error | Recalibrate |
| E7 | Probleme de graduation | Corriger le nombre de graduation |
| E8 | Scale in motion | Waits unit motion stops |
| E9 | Illegal comfiguration | Reconfigure increment size |
| E10 | Calibration Error | Recalibrate |
| E11 | Calibration Error | Recalibrate |
| E12 | Over capacity | Reconfigure |
| E13 | Low capacity | Reconfigure |
| EA | Insufficient test Wt. | Use more test weights/Try again |