TOLEDO 8140

Ouvrir indicateur, mettre W2

FO             X

Appuyer sur "Print" jusqu'à ce vous voyez "CAL"

"CAL"

Appuyer sur "Print" jusqu'à "E scale"

"E scale"

Peser sur "Print"

Marque

10 sec., ensuite "Add load"

Mettre vos poids, peser sur "Print", entrer la valeur de vos poids (test change "Digit", "Tare" augmente "Digit". Peser "Print"

10 sec., ensuite "E scale"

Enlever poids, peser sur "Print"

10 sec., ensuite "CAL D, ensuite 5 file

Important :

Peser Test (enregistre pour de bon)

"CAL" off

Enlever W2