Toledo

8427

# Sous le plateau placer l’interupteur

## SETUP en position ON

Affiche  Default Setup

Preser sur la touche ENTER Plusieurs fois jusqu'à voir

Calibrate Scale?

Affiche  Calibrate Scale NO

Presser sur la touche ( / )

Affiche  Calibrate Scale YES

Presser sur la touche ENTER

Affiche     Empty scale

## Enlever les poids sur la balance

Et presser ENTER

Affiche         Load

Placer les poids sur la balance et entrer le poids avec le clavier

Et presser ENTER

# Replacer l’interupteur SETUP

## En position OFF