Toledo

8510

Décompte 15 sec.

Décompte 15 sec.

Placer le Jumper W1sur le PCB en position enable

Appuyer sur les touches

ZERO et PRINT

En même temps

Indicateur affiche ( F0  0 )

Non

## Oui

Si il affiche ( F12 0 )

Presser la touche tare pour placer F12.1 à F12.0

Puis presser clear pour voir (CALOFF)

Appuyer les les touche ZERO et PRINT  pour sortir puis recommencé au début

Presser PRINT jusqu'à ( CAL ) presser puis PRINT

Presser PRINT

Affiche (C1      )

Affiche (C2      )

Presser PRINT

Affiche (C3      )

Presser PRINT

Affiche (E SCL )

Enlever les poids de sur la base et presser PRINT

Affiche(Add Ld )

Ajouter les poids sur la base et presser PRINT

Entrer le poids avec les touches TARE et ZERO

Et presser PRINT

Affiche(000.000)

Affiche(CALOFF )

Appuyer les les touche ZERO et PRINT  en même temps pour sortir