Tech Tip

# Mettler/Tolede Jagxtreme

(avec des programmes Basic pour feux et boucles)

Pour entrer en configuration ou pour calibrer, on doit désactiver le programme en appuyant sur F et ensuite C.

L’indicateur demandera un mot de passe. « Enter » : 865336 « enter ».

L’indicateur répondra « Basic »

Appuyer sur « ESC »

L’indicateur répondra « GROSS »

Vous êtes maintenant en mode normal et le programme basic n’est plus actif. Il se réactivera automatiquement lorsque vous quitterez le mode

Set up

Appuyer sur « F » et ensuite 

et vous êtes maintenant dans le setup.