METTLER TOLEDO

VIPER EX MB PM6

Ouvrir la plaque en dessous de la balance, localiser le push button qui se trouve sur le board du centre

Tenir le PUSH BUTTON en allumant la balance avec la touche ON/OFF.

Affiche scale

Print

SNR

Appuyez sur TARE plusieurs fois jusqu’à ce que vous voyier CAL

Print

Print

E-SCL

Ex : 12.00 lb

Vous pouvez choisir un autre poids que 12 lb en sélectionnant parmi les choix préétablis avec la touche TARE

Mettre le poids sélectionné et peser sur PRINT.

Done et ensuite Units

Zéro

Scale

Pesez sur TARE jusqu’à EXIT

Print

Balance revient en mode normal