NCI

Model 3270

La calibration peut être accéder en positionnant la SW1-1 dans la position opposée(close) ou par le clavier de l'indicateur, en pesant UNDER, OVER, UNDER, OVER, UNDER

CALIB s'affiche

Peser sur ACCEPT

L'afficheur indique sealed ou nosealed

Peser sur OVER ou UNDER pour choisir et peser sur ACCEPT

L'unité de mesure qui sera utilisée s'affiche

Peser sur ACCEPT et l'affichage indique la capacité et la division choisie.

Avec les touches OVER/UNDER, choisir les valeurs désirées. Et peser sur ACCEPT

CAL 0 s'affiche

Enlever les poids et peser sur ACCEPT

CAL xx s'affiche

Placer les poids de pleine capacité sur la balance et peser sur ACCEPT

CAxx s'affiche et retourne en mode de pesée ou à CALib.

Si CALib est affiché, aller au prochain paramètre et peser OVER ou ouvrir la SW1-1.

FIN