OHAUS

CD-11

Mettre le jumper en position cal

Tenir la touche zero / menu

Jusqu’à ce que menu soit affiché

Relâcher la touche zero / menu

Peser sur zero/menu lorsque le plateau est vide et stable

Mettre la quantité de poids requis et lorsque la balance est stable appuyer sur la touche zero/menu

La calibration effectuée, l’appareil sort en mode pesée seule

Cal est affiché

- C –  est affiché puis la valeur du poids requis est affiché

-C- est affiché