NOUVEAU PRODUIT

Description :

Marque : 	Ohaus	Modèle : 	CKW-55

Capacité : 	3 kg	Graduation : 	20 000 - 10 000 légal

Type d'appareil : 	Colonne	nmax : 	20 000

emin : 	0.0005 - 0.001 légal

Spécification :

Alimentation : 	Option de batt. rechargeable	AC		DC		Batterie

Dimension du boîtier : 	9" X 6" X 3"	Type de fusible : 	GMA

Dimension du plateau : 	10" X 10"	Sensibilité : 		Cellules 2mv/v ou 3mv/v

Excitation : 	5 VDC	Signal maximum : 	drive 4 cellules, 350Ω

Signal minimum : 	N/A	Type de clavier : 	Membrane (Keypad)

Type d'affichage : 	5 digits, 7 segments led

Température d'opération : 	-10oC à +40oC

Type d'environnement : 	Nemce 4X IP66 Washdown

Option :

X

X

X

Nombre de port de sortie série : 	RS232		RS 485		RS422

Nombre de port de sortie parallèle :

Option 0-10v : 	Oui 		Non

Option 4-20 mA : 	Oui 		Non

Y-a-t-il des set points  : 	Oui 		Non

Weigh in/ Weigh out : 	Oui 		Non

Sortie BCD : 	Oui 		Non

Batching : 	Oui 		Non

Sortie TTL : 	Oui 		Non

Sortie current loop : 	Oui 		Non

Peak & Hold : 	Oui 		Non

Compteuse : 	Oui 		Non

Peut être légal : 	Oui 		Non

Autres particularités : 	External Foot Switch assignable à une fonction du clavier;

20 mémoires pour garder Tare, Over et Under;

Accumulateur de poids, pesés, déviation du target.

Évaluations :

Points forts : 	Commandes séries pour exécuter ou configurer à partir d'un ordinateur;

Bar graph graduel très visuel, configurable par segment, blocs ou par bar, affichage clignote et/ou crie comme point d'alarme. Peut driver une balance à plancher.

Points faibles : 	Je n'en vois pas vraiment, bien pensée à tout point de vue.

Vérification du nouveau produit effectué par : 	Mario Laplante	Date : 	28/02/05

Copie conforme :

T.Riv.	Lévis	Laval	Rim.	Chic.