Pensylvania

7600

Enlever les vis de la plaque qui protège le bouton de calibration. Comme la procédure doit se faire sous tension, soyez prudent de ne pas court-circuiter le transfo d'alimentation.

Peser sur le bouton CAL

bAS est affiché

Peser ENTER

Avec le clavier numérique inscrire 40 et peser ENTER.

CAL 20 est affiché

Peser ENTER

CAL 40 est affiché

Peser ENTER

FIL 41 est affiché

42 est affiché

Vider la balance et peser ENTER

Mettre la demi-capacité ou entrer la valeur avec le clavier numérique et peser ENTER

HLF 43 est affiché

FUL44 est affiché

Mettre la pleine capacité ou garder les même poids que pour HLF43 et entrer le poids avec le clavier numérique et peser ENTER.

45 est affiché

Vider la balance et peser sur ENTER,  pour refaire le zéro

Pour sortir de calibration et tomber en mode de pesée, peser  0 ENTER

FIN