RED LION

###### IMS

Pour effectuer la calibration (ou changer la "Decimal point" ou changer la graduation)

xxx.xx

P

P

À l'arrière de l'indicateur se trouve des connecteurs.

S'assurer que la pin 3 (PGM DIS) ne soit pas au grd (pin 5), ces pins étant sur le con, 9 pins.

Le display marque "PRO"

Le display marque "DECPNT" (Decimal point), ensuite X.XX

Appuyer sur "P"

Changer la valeur à "2", peser "P"

Vous pouvez changer la décimal, si vous voulez avec les flèches, peser sur "P"

Peser sur "P"

Changer le NO à YES, peser "P"

Le display marque "ROUND" (graduation), ensuite X

Le display indique "Scale"

Le display indique DSP, ensuite X.XX

Méthode normale

Méthode manuelle

Méthode manuelle

S'assurer que la valeur soit 0.00. Peser "P"

Changer la valeur (selon votre jugement). Peser "P"

Cette valeur n'a pas d'importance dans ce cas. Peser "P"

Changer la valeur (selon votre jugement). Peser "P", jusqu'à ce que vous revenez en mode normal

Le display indique INP1, ensuite XXXX

Le display indique DSP2, ensuite XX.XX

Le display indique INP2, ensuite XXXX

La dernière chose que vous verrez avant de revenir en mode normal est END

MÉTHODE NORMAL

S'assurer que la valeur soit 0.  Peser P

Le display indique INP1, ensuite XXXX

Peser P

DSP2 (poids de calibration)

Mettre poids, peser P

INP2, ensuite XXXX

Peser P jusqu'en mode normal

La dernière chose que vous verrez avant de revenir en mode normal est END