PRODÉDURE DE CAL

Tenir G/N

Peser print

jusqu'à "F cal F"

Sélectionner "F cal T" avec Tare. Peser print.

Peser print.

Peser print.

Peser print.

Peser print.

Peser print.

Sélectionner cal T avec tare.  Peser print.

Peser print.

Mettre vos poids. Marquer le avec le clavier.  Peser print.

Peser reset pour revenir en mode poids.

Après 2 sec.,

marque "Parameter"

Marque "F cal F"

Marque SCLS 1

Affiche cap.

Affiche quad.

Affiche cal unit.

Marque cal F.

Flash clear scale.

Affiche step A8 (et fait un countdown jus'à A0)

Affiche step B8 (countdown B0)

Note : S'il refuse, appuyez plusieurs fois rapidement sur le bouton.

STERLING
DW 810 N1