StreeterAmet

Q-9000

Important :  Ne jamais allumé ou éteindre l’indicateur, lorsque la switch Setup est en mode SETUP

Enlever le couvercle allumer l’indicateur et placer la switch en mode SETUP

Presser la touche STANDBY/OPERATE

Affiche  CAL

Presser SELECT (       )

# Enlever les poids de la base

Et presser ZERO

Affiche  1C1

Affiche  1C1        0

Placer les poids sur la base et entrer la valeur avec les touches                  et

Et presser SELECT (        )

# Presser STANDBY/OPERATE

jusqu’à  burn

Affiche    burn

Presser

Et presser SELECT

Affiche    no

Affiche    yes

Et presser SELECT

Presser ZERO et en laissant l’indicateur allumé replacer la switch en mode operate