TANITA

BWB-800

Ouvrir l'appareil et mettre la switch en mode CAL

Enfoncer la touche HIDDEN pendant que peser sur la touche ON/OFF pour allumer l'appareil.

Peser sur la touche ON/OFF une fois.

F1 apparaît

Peser sur HIDDEN

F2 apparaît

Peser sur HIDDEN

Une valeur s'affiche

Placer les poids sur la balance

affiche 0 -- puis 2 --

Peser sur HIDDEN

Enlever les poids

Peser sur OFF

Fin

F1 s'affiche

2 -- s'affiche