TIMBER

TRANSSKIL

Procédure de calibration

POINT À SAVOIR AVANT DE COMMENCER :

- Il n'y a qu'une seule unité et vous n'avez pas à la choisir au préalable. Ça dépend uniquement de votre façon de calibrer. On vous recommande de la marquer au      "P-Touch" (1 250 kg X 5 ou 2 760 lb X 5);

- La rondelle d'étanchéité (ring de cope) fourni par Timber  ne "fit" pas bien. Garder celui d'origine;

- Installer la cellule et la console de calibration comme suit :

Blanc	Vert	NK	Jaune	Brun

Bleu

         

_	         Rouge

(Short)

+

Connecteur

de cellule

           

Fiche femelle

bleue console

de calibration

J23

Connecteur branchement

console de calibration

- Il y a plusieurs consoles de calibration

Choisissez la bonne (voir ci-dessous)

			CAL ou ETAL

			       MEM

			           +

			Déplacement du curseur   			de droite à gauche









- Lorsque vous calibrez, pomper toujours au même rythme et faites le même nombre de coup (10);

- Vous pouvez vous servir d'une palette si vous voulez (il est possible de refaire un ZÉRO une fois terminée);

- Vous pouvez faire autant de points de calibration que vous le voulez et vous pouvez utiliser les masses que vous voulez. (Note : un point de calibration doit toujours être plus haut que le précédent.);

- Lors d'un étalonnage, si une des lectures est mauvaise, vous ne pouvez pas la corriger en faisant un seul point de calibration. Vous devez les recommencer tous.

- Lorsque vous faites un point de calibration, vous ne pouvez pas (contrairement à ce que dit le livre) visualiser son résultat et le recommencer s'il est mauvais. Lorsque votre point de calibration est fait, passer à l'autre;

- Si vous vous trompez en faisant la procédure de calibration, elle plante et vous devez recommencer.

NOTE : Vous êtes obligé de faire un point de calibration à la capacité (1 250 kg ou 2 760 lb)

Balance à OFF

Peser sur le bouton de l'indicateur

Indicateur "switch" à ON

Mettez-vous en mode "PÈSE" (Tenez le bouton enfoncé pour faire défiler le menu). Lorsque vous voyez "PÈSE", lâcher le bouton.

Indicateur inscrit "PÈSE"

Pesez "CAL"

Indicateur inscrit "ETAL"

Les fourches vides, pomper 10 coups et appuyer sur le bouton de l'indicateur

Marque….

"ETAL"

Pesez "MEM"

Indicateur enregistre le zéro

Display marque "ETAL"

*

Baisser les fourches, mettre un poids, pomper, peser sur le bouton de l'indicateur

*

Display "flash" et marque un poids

- Changer la valeur de ce poids pour celui que vous avez mis sur les fourches (avec les touches 3 et 4 de la console de calibration).

- Une fois la bonne valeur inscrite, même si ça ne paraît pas, le curseur est encore vivant. Appuyer sur la touche 4 quelques fois pour sortir le curseur du display (C'est ainsi que l'indicateur acceptera de faire la prochaine étape. Si vous ne sortez pas le curseur, l'indicateur refusera).

- Appuyer sur la touche "MEM"

L'indicateur enregistrera ce point de calibration avec la valeur que vous avez inscrit.

Display indique : 	1

Etal

Recommencer les étapes à partir de l'astérisque et ce, le nombre de fois que vous le désirez (en prenant soin de toujours augmenter le poids)

NOTE : Plus vous enregistrerez de point de calibration, plus le chiffre augmentera.

Ainsi, lorsqu'on enregistre : 		le zéro display inscrit Etal

Le 1er point display inscrit 	1

Etal

Le 2ème point  display inscrit 	 2

Etal

etc.…

Lorsque vous avez fait votre dernier point, pesez sur "CAL"

Indicateur marque OFF

Peser sur le bouton de l'indicateur

Indicateur s'éteint, vous avez terminé.

Si vous avez calibré avec une palette, vous devez l'enlever et faire zéro de nouveau, peser sur bouton de l'indicateur.

Indicateur s'allume

Peser sur le bouton de l'indicateur et garder enfoncé.

L'indicateur fera défiler des choix

Lorsque vous verrez "ZERO", relâcher le bouton. Lever les fourches et donner une impulsion sur le bouton de l'indicateur.

L'indicateur calibre un nouveau zéro. Il revient automatiquement en mode pesage. Il est prêt à utiliser.